ICS 93 . 010 CCS P 58

江    苏    省    地    方    标    准

DB32/T4462—2023

# 河道管理范围内建设项目防洪评价

# 技术规程

Techn,cal code of pract,ce for flood control a55e55ment of con5truct,on project

w,th,n the management 5cope of r,ver cour5e

2023-03-23 发布                                                                             2023-04-23 实施

江苏省市场监督管理局      发  布

中  国  标  准  出  版  社       出  版

DB32/T4462—2023

河道管理范围内建设项目防洪评价

技术规程

# 1    范围

本文件规定了河道(含湖泊 、水库 、人工水道)管理范围内建设项目(以下简称建设项目)防洪评价的基本要求 、各类建设项目的具体要求及消除和减轻影响措施的要求 。

本文件适用于河道及其配套工程管理范围内新建和改扩建各类跨河(堤) 、穿河(堤) 、临河(堤)等建设项目的防洪评价 。

# 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件 , 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB 50201    防洪标准

GB 50286    堤防工程设计规范

GB 50545    110 kV~750 kV架空输电线路设计规范

SL 171    堤防工程管理设计规范

SL/T 794    堤防工程安全监测技术规程

SL/T 808    河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则

# 4    基本程序

4 . 1    资料收集

建设项目应收集水利等相关行业规划 、设计 , 以及地形 、地质 、水文 、泥沙等方面的基本资料。 收集的水利规划 、设计等基本资料 , 应为县级及以上主管部门认可的资料。 收集的地形 、地质 、水文 、泥沙等资料应为具备相应资质单位提供的资料。

4 . 2    报告编制

建设项目防洪评价报告编制应符合 SL/T 808 的要求。

4 . 3    审查许可

水行政主管部门应按照法律 、法规以及相关技术要求 , 对建设项目进行审查和许可。

4 . 4    资料归档

水行政主管部门和建设项目各参建单位应按要求对防洪评价报告 、行政许可等文件进行归档。

# 5    一般规定

5 . 1    建设项目防洪评价依据包括以下方面:

a)    国家和省市有关法律 、法规 、规章 、规范性文件 ;

b)    流域及区域综合规划 、河道管理与保护相关规划 、防洪规划 、河道整治规划 、岸线利用管理规划 、退圩还湖规划 、水功能区划等相关规划 ;

c)    国家标准(GB50201)及相关规程 、规范和技术标准。

5 . 2    建设项目选址应选择河道顺直稳定 、河床地质条件良好的河段 , 宜避开急流 、急弯 、分流 、汇流等河势不稳定河段。 邻近堤防险工险段 、现有和规划建设的水利工程设施 、水文站点和常设水文观测断面 、防汛设施等的建设项目选址 , 应满足相关规定。

5 . 3    建设项目不应危害堤防安全 , 妨碍行洪安全 , 阻碍防洪抢险 , 影响河势稳定 , 不应影响水利工程的正常使用和安全 , 不应影响第三人合法水事权益。

5 . 4    对河势稳定 、行洪安全 、邻近水利工程安全造成不利影响的建设项 目 , 应在防洪评价报告中提出消除和减轻影响措施方案。 对影响较大的建设项 目 、消除和减轻影响措施应进行专项设计。 消除和减轻影响措施应与主体工程同步设计 、同步施工 、同步投入使用 , 所需投资应列入工程概算 , 涉及土地或生态红线等问题的 , 应与主体工程设计同步提出解决方案。

5 . 5    建设项目建设方案应明确施工度汛方案 、导流措施 、建设期防洪安全责任 、河道恢复措施等事项。施工期间 , 施工围堰不应影响河道行洪 、输水安全 , 不应破坏堤防岸坡稳定。 建设项 目汛期不宜水下施工 , 不应影响防汛通道畅通。

5 . 6    不应在河道内建设光伏电站 、风力发电等项 目 ;在湖泊周边 、水库库汊建设光伏 、风电项 目 的 , 应科学论证 , 严格管控 , 不应布设在具有防洪 、供水功能和水生态 、水环境保护需求的区域。 不应在河道管理范围内进行宾馆 、饭店 、酒店 、度假村 、疗养院 、高尔夫球场或房地产开发等经营性建设活动。 不应在行洪河道内新建妨碍行洪建筑 、阻水道路 、广告牌 、固定餐饮船 、储物罐等项 目 , 不宜设置塔(杆)型构筑物 、通信基站。

5 . 7    建设项目不宜采用改堤 、退堤方式建设 , 确需改堤 、退堤的 , 应进行充分论证 , 并履行水行政许可手续。

5 . 8    非水利工程设施不应设置在水库大坝管理和保护范围内 、溢洪道及其他水工建筑物管理范围内 ;确需设置法律法规允许的非水利工程设施的,不应影响大坝安全和运行管理。 跨 、临 、穿水库溢洪河道的建设项 目 ,不应影响水库泄洪。

5 . 9    河道管理范围内的耕地生产活动不应妨碍河道行洪 、输水等功能,不应擅自新建 、改建 、扩建生产围堤。

5 . 10    临时工程占用河道管理范围的期限不应超过 2 年 , 占用期满后,建设单位应将河道恢复原貌;超过 2 年的,应办理延期手续,延长期限不应超过 1 年 。

# 7    穿河(堤)建设项目

7 . 1     一般规定

7 . 1 . 1    穿河(堤)建设项目是指在河底或堤基穿越的建设项 目 ,包括管道 、涵洞 、隧洞 、穿河缆线等 。

7 . 1 . 2    与堤防交叉的各类建筑物应优先选用跨越的型式。 确需穿河(堤)的建设项 目 ,宜采用正交方式下穿河道;如确需斜交的,交角不宜小于 60 o ,并应在河道管理范围内设置永久性警示标识。

7 . 1 . 3    位于堤防管理范围内的穿河(堤)建设项 目 ,应结合施工方法,重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性。 堤防稳定计算应符合 GB 50286 的要求。

7 . 2    穿河管线

7 . 2 . 1    管线布置

7 . 2 . 1 . 1    压力管道 、热力管道和各类易燃 、易爆管道宜跨堤布设。 确需穿越堤防时,两侧出入土点附近应设置控制闸阀,并采取相应安全管理和防护措施。

7 . 2 . 1 . 2    管线顶部与河底的最小垂直距离应大于规划河底的冲刷深度,并满足相关行业技术标准和管理规定;管线与其他涉河工程的最小安全距离应根据工程安全保护范围和穿河施工方式合理确定。

7 . 2 . 1 . 3    穿河管线的阀井(室) 、截流控制设施 、临时性工作井等附属设施,不宜布置在河道管理范围内,且不应影响堤防安全。 其中,顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求 :

a)     I 、Ⅱ级堤防应大于或等于 100  m ;

b)    Ⅲ级及以下等级堤防应大于或等于 60  m ;

c)    若条件限制无法满足要求,应进行充分论证 ;

d)    采用分段穿越方案,出入土点距离迎水坡堤脚的安全距离应大于或等于 60 m 。

7 . 2 . 2    埋(沉)管

7 . 2 . 2 . 1    水下施工时,应尽量减少对河床 、岸坡的扰动,水下穿越管段敷设后,应按照相关技术要求进行一定厚度的覆土,使埋(沉)管稳固,并进行定期监测。

7 . 2 . 2 . 2    爬堤管道宜紧贴堤身布置,不应直接放置于土基上,应做基础支墩或枕墩;堤内管道应避免接头,确需接头的,应减少接头数量,接头处选用截流环止水,与堤身接合部做好防渗;爬堤管道如高于堤顶,应与上 、下游堤段平顺连接。

7 . 2 . 3    顶管

7 . 2 . 3 . 1    顶管施工应结合堤防土质条件,提出控制顶进速度和控制压力等施工参数及相应措施,防止堤身出现空洞 、塌陷等异常情况;管道与土体接触面应进行充填灌浆和水泥浆置换,对管道接头进行防渗处理,并设置必要的监测设施。

7 . 2 . 3 . 2    定向钻施工应根据不同地质条件采取措施,控制堤防和地面沉陷,防止发生管涌等危及堤防安全的情况。

7 . 2 . 3 . 3    穿越段管道上部覆土层厚度,应根据建设项目类型 、水文地质条件等确定。 油气输送管道穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 6  m 。 给水排水管道穿越一般河道时,穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 3  m ;穿越重要河道时,穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下6 m 。其他情况穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 3 m 。条件受限无法满足上述条件的,经充分论证后可适当降低要求。

7 . 3    穿河隧道

7 . 3 . 1    穿河隧道应避开局部深槽或不稳定岸段,宜采用正交方式穿河;对河道行洪 、堤防安全等可能产生不利影响时,应采取可靠措施减轻或消除影响。

7 . 3 . 2    通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。 穿河隧道应避免对驳岸 、防洪堤 、港口 、码头等既有

水工建筑物的不良影响。 隧道洞口距河道岸坡距离不宜小于 50  m,并满足防洪 、防淹的要求。 隧道通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。

7 . 3 . 3    盾构隧道最小覆盖层厚度应满足大于最大冲刷深度要求。 直径大于或等于 10  m 隧道的覆盖层厚度在水域段不宜小于 10 m,直径小于 10 m 隧道的覆盖层厚度不宜小于隧道外径。

# 9    临时工程

9 . 1     一般规定

9 . 1 . 1    对防洪安全影响较大的重要临时工程(围堰 、施工便桥 、道路等)应由建设单位编制施工方案和应急预案,所需投资列入工程概算。

9 . 1 . 2    临时工程不应影响河道行洪和防洪的安全,应满足自身防洪安全要求;汛期严重影响防洪的临时工程,应采取措施消除或减轻影响。

9 . 1 . 3    临时工程完工后,建设单位应及时拆除,并恢复河道原貌。

9 . 2    围堰

9 . 2 . 1    围堰布置应满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求;围堰背水侧坡脚与围护建筑物基础开挖边坡开口线的距离,应满足堰基和基础开挖边坡的稳定要求;同时还应满足水力条件及防冲要求。

9 . 2 . 2    围堰工程设计洪水标准应根据建筑物的类型和标准进行选取。 对围堰级别为 3 级且失事后果严重的工程,应提出发生超标洪水时的工程应急措施。 围堰顶部高程应按照度汛洪水标准的静水位加

波浪爬高与安全加高复核计算 。

9 . 2 . 3    一 、二级河道内修筑围堰以钢板桩围堰为主 , 不应设置土石围堰 。 三级及以下河道内修筑围堰时 , 还应满足相关规范 、规程等要求 。 围堰结构和断面应满足堰身强度 、稳定和防水要求 。

9 . 2 . 4    围堰不应汛期施工 , 不应影响河道行洪安全 。

9 . 2 . 5    围堰拆除应制定专项方案 , 使用期满后 , 建设单位应依据专项方案进行拆除 。

9 . 3    施工便桥

9 . 3 . 1    施工便桥的建设 , 不应缩窄河道断面 , 尽量减少对行洪的影响 。

9 . 3 . 2    桥梁施工不应全满堂支架施工 , 支架应对孔布置 。跨汛期施工便桥 , 贝雷架等构架底高程应高于设计洪水位 。

9 . 4    临时道路

9 . 4 . 1    临时道路应根据运输荷载 、使用功能 、环境条件进行设计和施工 , 不应破坏原有水系 , 降低原有河道引排能力 。

9 . 4 . 2    临时道路不应设置在堤防上 , 确需设置的 , 应对原堤防及穿堤建筑物荷载进行复核 , 并根据复核情况加固到位 。

9 . 4 . 3    在滩地布置临时道路的 , 不宜填高滩地 。

9 . 5     其他

临时工程不应擅自改变使用性质 , 其他类型临时建设项目应参照上述工程执行 , 符合本文件要求 。

# 10    消除和减轻影响措施

10 . 1     一般规定

10 . 1 . 1    建设项目应根据影响程度明确消除或减轻影响的措施 , 对防洪安全产生较大影响的项 目 , 应进行消除和减轻影响措施专项设计 。

10 . 1 . 2    消除和减轻影响措施专项设计应满足水利工程初步设计深度要求 。

10 . 1 . 3    临河建设项目不宜利用堤顶作交通道路 , 如条件所限确有需要 , 应符合堤顶道路的安全要求 ,按照利用荷载等级实施加固处理 。

10 . 2    行洪断面补偿

10 . 2 . 1    行洪断面补偿不宜低于拟建工程占用河道断面面积 。

10 . 2 . 2    河道行洪断面补偿的位置和范围 , 应顺应河势 , 上下游长度不应小于所在河段宽度 , 开挖底高程宜与现状或规划河底高程一致 , 河道设计洪水主流线不应发生较大改变 。

10 . 2 . 3    河道行洪断面补偿措施设计 , 应分析补偿后的河道过流能力 , 并分析河道主流线变化 。

10 . 3    水域补偿

10 . 3 . 1    建设项 目 占用水域的 , 应当根据建设项 目所占用的水域面积 、容量及其对水域功能的不利影响 , 由建设单位兴建等效替代补偿工程 。

10 . 3 . 2    水域等效替代工程应保证补偿的库容 、面积均等效 。

10 . 4    堤防防护与补偿

10 . 4 . 1    建设项目需要加高加固堤防或修筑新堤时 , 建设项目应与原堤防平顺连接 , 边线上下游长度均应大于或等于 50 m , 并按照 SL171 、SL/T 794 的要求做好堤防安全监测工作 。

10 . 4 . 2    岸坡防护范围应根据建设项目影响范围和影响程度确定 。护岸顶面应在设计洪水位以上 0. 5  m ,护岸下部应在设计低水位以下 0. 5  m 。挡土墙型式的护岸应满足相关规范要求的埋置深度 。

10 . 4 . 3    岸坡防护工程及堤防损坏的恢(修)复工程 , 应恢复原功能 。

10 . 4 . 4    跨河桥梁的桥址段堤防有规划要求的 , 应先行实施完成 。堤防段的桥梁墩台 , 应做好与堤身连接部位处理 。

10 . 4 . 5    采用盾构 、顶管方法穿越堤防 , 应对穿越段堤防采取防渗措施 , 确保不产生接触渗流;采用定向钻方法穿越堤防 , 应在出入土点设置截渗环 , 对影响段堤防沿管轴线进行灌浆;采用大开挖方法穿越堤防 , 应按照水利工程相关规范要求 , 严格控制回填质量 , 保证堤防安全 。

10 . 5    防汛道路补偿

10 . 5 . 1    防汛道路补偿不应削弱堤防设计断面 , 建设项目影响堤顶防汛交通时 , 应在堤防背水侧增建防汛通道 , 宽度应大于或等于 6 m , 净空高度应大于或等于 4. 5  m , 与堤防连接的上 、下堤坡度应小于或等于 3% , 防汛通道不应低于堤顶防汛道路通车标准 , 路面宜采用沥青混凝土结构 。

10 . 5 . 2    防汛道路与堤防平交段应设置交通安全设施及交通标识 。