# ICS  93.010

P58                                                                                                                                                           SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 808—2021

河道管理范围内建设项目 防洪评价报告编制导则

Guidelines on formulation of flood control

assessment report within the management

scope of river course

2021-08-06发布                2021-11-06实施

中华人民共和国水利部  发布

# 1  总    则

1.0.1  为加强河道管理范围内建设项目(以下简称“建设项 日”)的管理，保障江河防洪安全，规范河道管理范围内建设项 日防洪评价报告编制，依据有关法律法规，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河道(包括湖泊、水库、人工水道)管理 范围内新建、改建、扩建的建设项目防洪评价报告编制。

1.0.3  防洪评价报告主要包括：概述、基本情况、河道演变、 防洪评价分析与计算、防洪综合评价、消除和减轻影响措施、结  论与建议等。

1.0.4  防洪评价报告所采用的各项基础资料和数据应具有可靠 性、合理性和一致性。

1.0.5  防洪评价报告编制应根据建设项目所在河道特点和具体 情况，采用合适的评价方法。

位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应进行数值 模拟计算或河工模型试验分析。

1.0.6  防洪评价报告应根据建设项目和所在河段的河道整治规 划、河道特征、洪水特性、水利工程布置及防洪调度等情况合理 确定影响分析范围。

1.0.7      防洪评价报告经评审可作为河道管理范围内建设项目工 程建设方案(以下简称“涉河工程建设方案”)审查的重要技术 依据。

1.0.8  本标准主要引用下列标准：

GB  50286    堤防工程设计规范

SL  99    河工模型试验规程

1.0.9  防洪评价报告编制除应符合本标准规定外，尚应符合国 家现行有关标准的规定。

# 2  概    述

2.0.1 建设项目背景应主要包括下列内容：

1  建设项目的名称、地理位置等。

2  建设项目的必要性和选址的合理性，项目前期工作等。

3  建设项目及涉河工程建设方案总体布局、规模，占用河 湖空间情况等。

2.0.2 评价依据应主要包括下列内容：

1  国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章。

2  有关技术规范规程和技术标准。

3  有关经批准的规划文件，包括建设项目所在流域的综合 规划、防洪规划、岸线保护与利用规划、治导线规划、河道 (口)整治等水利及相关专业规划。

4  建设项目前期工作的有关文件等。

2.0.3 影响分析范围应主要包括：河道管理范围内建设项目所 在位置上下游一定长度河段及其管理范围。

2.0.4 防洪评价报告扉页应附《防洪评价报告主要成果简表》, 见附录A。

# 3  基 本 情 况

3.0.1  建设项目基本情况应主要包括下列内容：

1  建设项目及涉河工程建设方案总体布置、建设规模、结 构型式，与河道堤防、闸、坝、涵等水利工程交叉或连接方式， 占用河道管理范围空间、土地情况及与其他设施的相对关系等。

2 影响分析范围内河道、堤防、水库、水闸等主要水利工 程情况。

3  建设项目设计防洪标准及相应的水位、流量等参数。

4 施工方案应主要包括：施工总体布置、施工导流、施工 期洪水标准、施工交通(包括栈桥)布置，施工工艺、方法，施 工临时建筑物布置及拆除方案，施工期安排、取土和弃土方案、 施工期度汛方案等。

3.0.2  河道基本情况应主要包括下列内容：

1  流域概况：自然地理、水文气象、社会经济情况等。

2 所在河道基本情况：流域面积、河道长度、主要支流、 水利工程布局，河道现状及规划治理标准、河口治理；历史洪  (潮)水、冰凌情况等。

3 所在河段基本情况：河道断面形态(包括堤防、滩地、 主槽等)、险工、工程位置以上流域面积、河道地质、河势形态  情况等；现状和规划防洪标准、防洪调度及相应水(潮)位、流  量，历史最高(低)水位情况等。

3.0.3  水利工程及其他设施基本情况应主要包括下列内容：

1  水利工程：影响分析范围内河道堤防现状及规划工程、 护坡护岸工程、控导工程、拦河闸坝、泵站工程、取(排)水设  施、水文监测设施等位置(桩号)、规模、防洪标准及相应的水  位、流量等指标；拦河闸坝工程调度控制运行方案等。

2 其他设施：影响分析范围内跨河、穿河、穿堤、临河的

桥梁、渡槽、码头、道路、渡口、管道、缆线、隧道、航道整 治、生态修复、景观等工程设施的位置(桩号)、规模、防洪标 准及相应的水位、流量等指标。

3.0.4  水利规划及实施安排应主要包括下列内容：

1  简述影响分析范围内有关的流域综合规划、防洪规划、 岸线保护和利用规划、河道(口)整治规划等水利规划的总体布  局、规划内容和实施安排；说明建设项目与上述规划的关系。

2  简述建设项目所在河段具体规划内容及实施安排。

3  简述建设项目实施及运行对上述规划可能产生的影响 情 况 。

# 4  河 道 演 变

4.0.1  应分析建设项目所在河段的历史演变、近期演变情况及 河道演变趋势。

4.0.2  河道历史演变宜根据文献资料或调查资料简述建设项目 所在河道的历史演变过程和特点。

4.0.3  河道近期演变应根据建设项目所在河段水文泥沙特性以 及影响分析范围内河道深泓、洲滩、汉道、岸线等平面变化、断 面变化，阐述近期河床的冲淤变化特性和河势变化规律。

无水文泥沙资料河道上的建设项目，应在调查研究的基础上 分析河道近期演变特点。

4.0.4  河道演变趋势预测应根据历史、近期河道演变情况，结 合水利规划实施安排及河道来水来沙特点，对建设项目实施后河 道的演变趋势进行分析预测。

4.0.5  位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应采用 数值模拟计算或河工模型试验方法预测河道演变趋势。其他河道 上的建设项目可定性分析所在河段的河道演变趋势。

# 5  防洪评价分析与计算

## 5.1  一 般 要 求

5.1.1  建设项目防洪评价分析计算工况应包括下列内容：

1  建设项目所在河道现状及规划的防洪标准对应工况。

2  建设项目设计防洪标准对应工况。

3  建设项目施工期洪水标准对应工况。

4  其他工况。

5.1.2  建设项目防洪评价分析计算应主要包括下列内容：

1  水文分析计算。

2  对可能影响洪水下泄的建设项目，应进行壅水、河道行 洪能力及排涝影响分析计算。

3  对河道冲淤变化可能产生影响的建设项目，应进行冲淤 分析计算；对河势可能产生影响时，还应进行河势影响分析。

4  对河道岸坡、堤坡可能产生影响的建设项目，应进行稳 定分析计算。

5  施工期壅水及河道行洪能力分析计算。

5.1.3  防洪评价分析与计算，可采用相关标准推荐的公式、方 法，应分析计算公式的适用性，明确水文条件、计算工况、有关 参数的选取及其依据；位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设 项目，应进行数值模拟计算或河工模型试验。

## 5.2  水文分析计算

5.2.1  水文分析计算主要包括不同频率下相应防洪标准的水位、 流量，多沙河流应包括泥沙相关计算成果。计算成果应进行合理  性分析。

5.2.2    项目所在河段已有水文分析计算成果的，可分析采用。 没有相应水文分析计算成果的，应按相关规范规程进行计算。

## 5.3  壅水和行洪能力分析计算

5.3.1 壅水和行洪能力分析计算应主要包括：阻水比、壅水高 度、壅水范围和工程建设前后河道行洪能力变化。

5.3.2     采用数值模拟计算时，应根据建设项目类型及河道具体 情况，选取合适的数学模型。采用河工模型试验时，应符合 SL   99 的要求。

5.3.3 应针对各计算工况，计算水位、流速分布及建设项目所 产生的壅水高度、壅水范围，分析流态变化和对河道行洪的 影 响 。

5.3.4     建设项目施工临时建筑物占用河道行洪断面的，应进行 施工期壅水计算。

5.3.5     建设项目与相邻建筑物间距在壅水影响范围内，应分析 壅水累积效应影响。

5.3.6 根据影响分析范围内排涝设施结构尺寸、设计水位、运 行方式、设计排涝流量等基本情况，对现有排涝设施的排涝能力 进行计算。

## 5.4  冲刷淤积计算与河势影响分析

5.4.1 冲刷淤积计算应主要包括：各工况下河道主槽及滩地冲 刷深度、淤积厚度、冲淤范围等内容的计算。

5.4.2 采用数值模拟计算或河工模型试验方法时，应根据实测 资料情况，进行模型的率定和验证。冲刷淤积分析成果应包括深 (厚)度、时空分布特征、总量等内容。成果精度应符合有关标 准要求。

5.4.3  数值模拟计算或河工模型试验应根据涉河工程建设方案、 所在河段的水文泥沙特性，选取有代表性的水文系列进行工程建  设前后的冲刷与淤积模拟分析，水文系列及计算工况的选取应能  反映冲刷和淤积的不利水、沙条件组合。

5.4.4      河势影响分析应主要包括下列内容：

1  建设项目对深泓线位置的影响。

2  建设项目对近岸冲刷、河道断面形状的影响。

3  建设项目对汊道演变的影响。

## 5.5  堤防及岸坡稳定分析计算

5.5.1     建设项目涉及下列情形，应进行堤防稳定计算：

1  建筑物穿越堤身或堤基。

2 支墩(柱)位于堤防管理范围内。

3  建设项目利用堤顶作为交通通道的。

4 其他可能影响堤防稳定的情形。

5.5.2    堤防稳定分析主要包括抗滑稳定和渗流稳定分析。堤防 稳定计算应符合GB 50286的要求。

5.5.3 建设项目可能影响岸坡稳定时，应进行岸坡稳定分析 计 算 。

## 5.6  其 他 有 关 计 算

5.6.1 对可能影响现有水利工程安全稳定的建设项目，还应进 行工程施工期及运行期的结构安全、稳定安全复核等计算。

5.6.2 涉及河口及感潮河段，潮汐动力的改变可能对防洪、排 涝及河道(口)稳定有影响的，应同时进行潮汐动力影响分析。

# 6  防 洪 综 合 评 价

## 6.1  一 般 要 求

6.1.1 根据建设项目所在河段的防洪任务与防洪要求、水利工 程布置及防洪评价分析计算成果，综合评价建设项目对河道防洪 的影响 。

6.1.2 防洪综合评价应主要包括下列内容：

1  建设项目与有关规划符合性评价。

## 2  建设项目防洪标准和有关技术要求符合性评价。

3  建设项目对河道行洪的影响评价。

4  建设项目对河势稳定影响评价。

5  建设项目对堤防安全、岸坡稳定及其他水利工程影响评价。

6  建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响评价。

7  建设项目施工期影响评价。

8  建设项目对第三人合法水事权益的影响评价。

## 6.2  建设项目与有关规划符合性评价

6.2.1 规划符合性评价应主要包括下列内容：

1  建设项目是否符合区域发展规划。

2 建设项目是否符合流域综合规划、防洪规划、治导线规 划、岸线保护和利用规划、河道(口)整治规划等。

3  建设项目是否符合河湖空间管控、水功能区、饮用水水 源保护区、自然保护区的管理要求。

6.2.2 评价建设项目对规划治理工程实施的影响。

6.3  建设项目防洪标准和有关技术

要求符合性评价

6.3.1 评价建设项目是否符合法律法规和水行政主管部门的有

关管理规定。

6.3.2  根据建设项目的防洪标准、排涝标准、总体布局及结构 型式，评价建设项目是否符合所在河道的防洪标准、排涝标准及 有关技术要求，防御洪涝的设防标准与措施是否适当。

## 6.4  建设项目对河道行洪的影响评价

6.4.1  根据各计算工况壅水高度、长度及阻水比，分析建设项 目对河道行洪和排涝能力的影响。

6.4.2  建设项目占用湖泊、水库水域空间时，应定量分析对行 洪、蓄洪能力的影响及占用容积、面积影响。

## 6.5  建设项目对河势稳定影响评价

6.5.1  根据冲刷淤积与河势分析计算成果，对河势稳定影响进 行综合评价。

6.5.2  穿河、穿堤或河道内未设置建筑物、构筑物的建设项目， 可结合河道演变分析成果进行定性评价。

6.5.3  位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应根据 数值模拟计算或河工模型试验结果，结合河道演变分析进行定量 评价，明确影响范围和位置。

## 6.6  建设项目对堤防安全及岸坡稳定 和其他水利工程影响评价

6.6.1  根据堤防和岸坡稳定分析计算结果，评价建设项目对堤 防、险工及岸坡稳定的影响。

6.6.2  评价建设项目对影响分析范围内闸坝、涵、水文观测设 施等其他水利工程的影响。

## 6.7  建设项目对水利工程运行管理 和防汛抢险的影响评价

6.7.1  根据所在河段水利工程任务和管理要求，评价建设项目

对水利工程运行管理和防汛抢险的影响。

6.7.2 根据建设项目及涉河工程建设方案总体布局、结构型式， 评价对河道堤防日常维护、交通、通信等设施的影响。

6.7.3 评价建设项目对流域或区域防洪调度的影响。

## 6.8  建设项目施工期影响评价

6.8.1 根据建设项目的施工方案，综合评价对河道行洪、水利 工程安全及运行管理、用水安全、防汛交通的影响。

6.8.2 施工围堰、栈桥等临时工程占用河道行洪断面时，应评 价施工方案对河道行洪和排涝的影响。

6.8.3 评价施工取土、弃土对水利工程安全及运行管理的影响。

6.8.4 评价施工工艺及方法对堤防和岸坡稳定及建筑物安全的 影响。

6.8.5 建设项目确需跨汛期施工，应明确施工度汛方案，并评 价对水利工程安全及运行管理的影响。

## 6.9  建设项目对第三人合法 水事权益的影响评价

6.9.1  根据影响分析范围内工程及设施情况，评价建设项目对 码头、管线、桥梁、渡槽、取(排)水设施等第三人合法水事权 益的影响。

6.9.2 建设项目影响地下水位时，应分析对水利工程及其他设 施安全的影响。

6.9.3 建设项目影响灌排设施时，应分析对灌溉和排涝能力的 影响。

# 7  消除和减轻影响措施

7.0.1  建设项目对影响分析范围内水利工程安全有不利影响的， 可依据“等效替代”原则，采取工程或非工程措施予以消除或  减轻。

7.0.2  建设项目消除和减轻影响的措施应主要包括下列内容：

1  对水利规划的实施有较大影响的建设项目，应对建设项 目的总体布置、涉河工程建设方案、建设规模、有关设计、施工 组织设计等提出调整意见。

2  对河道防洪安全、行洪能力、引排能力有较大影响的建 设项目，应对其工程布置、结构型式与尺寸、施工组织设计等提 出调整意见，并提出消除和减轻影响的措施。

3  对现有堤防、护岸工程安全影响较大的建设项目，应对  其工程布置、结构型式与尺寸、施工组织设计等提出调整意见， 并提出消除和减轻影响的措施。

4  对防汛抢险、工程管理有较大影响的建设项目，应对其 工程布置、施工组织、工期安排等提出调整意见，并提出消除和 减轻影响的措施。

5  对河势稳定有较大影响的建设项目，应对其工程布置、 结构型式、施工方案及施工临时建筑物设计等提出调整意见，并  提出消除和减轻影响的措施。

6  对其他水利工程运行管理有较大影响的建设项目，应对 其工程布置、结构型式及施工组织设计等提出调整意见，并提出 消除和减轻影响的措施。

7  其他消除和减轻影响的措施。

7.0.3  根据防洪评价分析计算成果和影响范围，提出消除和减 轻影响的措施，并对实施效果进行分析。

7.0.4 消除和减轻影响的措施应估算工程量和投资，与建设项

目主体工程同步实施。

7.0.5  建设项目对1级、2级堤防、重要水利工程和水文观测 有影响的，消除和减轻影响的措施应进行专项设计。