7 . 1 . 1    穿河(堤)建设项目是指在河底或堤基穿越的建设项 目 ,包括管道 、涵洞 、隧洞 、穿河缆线等 。

7 . 1 . 2    与堤防交叉的各类建筑物应优先选用跨越的型式。 确需穿河(堤)的建设项 目 ,宜采用正交方式下穿河道;如确需斜交的,交角不宜小于 60 o ,并应在河道管理范围内设置永久性警示标识。

7 . 1 . 3    位于堤防管理范围内的穿河(堤)建设项 目 ,应结合施工方法,重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性。 堤防稳定计算应符合 GB 50286 的要求。

7 . 2 . 1 . 1    压力管道 、热力管道和各类易燃 、易爆管道宜跨堤布设。 确需穿越堤防时,两侧出入土点附近应设置控制闸阀,并采取相应安全管理和防护措施。

7 . 2 . 1 . 2    管线顶部与河底的最小垂直距离应大于规划河底的冲刷深度,并满足相关行业技术标准和管理规定;管线与其他涉河工程的最小安全距离应根据工程安全保护范围和穿河施工方式合理确定。

7 . 2 . 1 . 3    穿河管线的阀井(室) 、截流控制设施 、临时性工作井等附属设施,不宜布置在河道管理范围内,且不应影响堤防安全。 其中,顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求 :

a)     I 、Ⅱ级堤防应大于或等于 100  m ;

b)    Ⅲ级及以下等级堤防应大于或等于 60  m ;

c)    若条件限制无法满足要求,应进行充分论证 ;

d)    采用分段穿越方案,出入土点距离迎水坡堤脚的安全距离应大于或等于 60 m 。

99.1   补充管线占用河道及河道管理范围面积情况（长度按堤脚线外10米算起，宽度岸电力管线保护范围宽度）

99.2 对工程下穿河道处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级进行复核

99.3 需要明确该项目建设范围与无锡市区水系专项规划内容是否冲突

99.4复核高程系统转换系数；